### Φωτογραμμετρία Ι

### Άσκηση 1

#### Εξοικείωση με τις αεροφωτογραφίες

Σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια δίδεται σε ψηφιακή μορφή ζεύγος επικαλυπτόμενων αεροφωτογραφιών της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και αντίστοιχο φύλλο χάρτη κλίμακας 1:1000. Στο υλικό αυτό βασίζονται σχεδόν όλες οι υπόλοιπες ασκήσεις του μαθήματος και συνεπώς είναι αυτονόητο ότι οι όποιες μετρήσεις γίνονται θα πρέπει να κρατούνται από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια ώστε να χρησιμοποιούνται στις επόμενες ασκήσεις.

- Θεωρώντας ότι οι λήψεις είναι κατακόρυφες να εκτιμήσετε τη μέση κλίμακα της αριστερής φωτογραφίας του στερεοζεύγους, χρησιμοποιώντας μετρήσεις στην εικόνα στοιχείων γνωστών διαστάσεων. Να γίνει το ίδιο μετρώντας αποστάσεις μεταξύ χαρακτηριστικών σημείων που μπορούν να αναγνωρισθούν τόσο στον χάρτη όσο και στη φωτογραφία. Να συγκριθούν τα αποτελέσματα.

- Αν η εστιακή απόσταση του φακού της λήψης είναι f = 152 mm, να εκτιμηθεί το μέσο ύψος πτήσης ΗΜ από το έδαφος. Από τον χάρτη να προσδιορίσετε την μέγιστη υψομετρική διαφορά της περιοχής που απεικονίζεται στην αριστερή φωτογραφία και να εκτιμήσετε την μέγιστη και την ελάχιστη κλίμακα της απεικόνισης. Πόσο υπερτιμάτε και υποτιμάτε ένα οριζόντιο μήκος στην περιοχή της ελάχιστης και της μέγιστης κλίμακας, αντίστοιχα, αν αναχθεί με την μέση κλίμακα;

- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τμήματος εδάφους που απεικονίζεται στην αριστερή φωτογραφία. Αν επρόκειτο να απεικονισθεί το ίδιο εμβαδόν σε εικόνα ίδιων διαστάσεων που όμως είχε παρθεί με φακό f = 300 mm, να βρεθεί από πιο μέσο ύψος πτήσης θα έπρεπε να γίνει η λήψη.

- Αν θεωρήσουμε ότι το έδαφος ήταν οριζόντιο και επίπεδο και η φωτογραφία (διαστάσεων 23x23 cm) είχε ληφθεί με άξονα κεκλιμένο ως προς την κατακόρυφο, τι σχήμα θα είχε το απεικονιζόμενο σ’ αυτήν τμήμα του εδάφους; Διαχωρίστε περιπτώσεις.

- Σχολιάστε και αξιολογήστε την πληροφορία που περιέχεται στις αεροφωτογραφίες σε σχέση με αυτήν του αντίστοιχου χάρτη.

- Στο επικαλυπτόμενο τμήμα του στερεοσκοπικού ζεύγους των αεροφωτογραφιών που έχετε επιλέξει, εντοπίστε δύο σημεία με μεγάλη υψομετρική διαφορά μεταξύ τους. Αφού σημειωθούν σε σκαρίφημα, να προσδιοριστούν οι εικονοσυντεταγμένες τους x, y και x’, y’ δίνοντας προσοχή στον ορθό ορισμό των συστημάτων αναφοράς. Για την μέτρηση των εικονοσυντεταγμένων θα χρησιμοποιήσετε το σχετικό πρόγραμμα Η/Υ που  σας έχει δοθεί. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.survey.ntua.gr/main/labs/photo/education_gr.html

σύνδεσμος: μαθήματα – Φωτογραμμετρία Ι