### Φωτογραμμετρία Ι

### Άσκηση 2

##### Μέτρηση και αναγωγή εικονοσυντεταγμένων

##### Αποκατάσταση εσωτερικού προσανατολισμού

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη άσκηση εντοπίσατε δύο σημεία με μεγάλη υψομετρική διαφορά μεταξύ τους στο επικαλυπτόμενο τμήμα του στερεοσκοπικού ζεύγους των αεροφωτογραφιών που έχετε επιλέξει. Για τα σημεία αυτά, αφού σημειώθηκαν σε σκαρίφημα, προσδιορίστηκαν οι εικονοσυντεταγμένες τους x, y και x’, y’ δίνοντας προσοχή στον ορθό ορισμό των συστημάτων αναφοράς.

1. Ζητείται να αναχθούν οι μετρήσεις αυτές από ακτινική διαστροφή, συρρίκνωση και πρωτεύον σημείο με τη σωστή σειρά της διαδικασίας. Δικαιολογείστε τη σειρά αυτή.

Σας δίνεται το πιστοποιητικό βαθμονόμησης της μηχανής που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των συγκεκριμένων αεροφωτογραφιών. Από το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αντλήσετε τα απαραίτητα στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισμού, ώστε να αναγάγετε τις μετρήσεις σας.

2. Παρατηρήστε το διάγραμμα της καμπύλης της ακτινικής διαστροφής Δr = f(r) και βρείτε για ποια τιμή της ακτίνας η διαστροφή είναι μηδέν. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη ;

3. Γιατί πρέπει να αποκαθίσταται – με τις διορθώσεις αυτές – ο εσωτερικός προσανατολισμός στις μετρητικές εικόνες ;

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ