### Φωτογραμμετρία Ι

### Άσκηση 3

##### Κατακόρυφες λήψεις

- Προσδιορίστε τις οριζοντιογραφικές συντεταγμένες των δύο κέντρων του στερεοσκοπικού ζεύγους των αεροφωτογραφιών που σας έχουν δοθεί και κατόπιν υπολογίστε την απόστασή τους (η οποία λέγεται βάση Β του στερεοσκοπικού ζεύγους). Υπολογίστε και το αζιμούθιο της βάσης στο γεωδαιτικό σύστημα.

- Υποθέτοντας ότι οι αεροφωτογραφίες που έχετε είναι αυστηρά κατακόρυφες, προσδιορίστε τις οριζοντιογραφικές συντεταγμένες των δύο σημείων που μετρήσατε και διορθώσατε στη 2η άσκηση και δώστε μια εκτίμηση του σφάλματός τους λόγω της αβεβαιότητας των μετρήσεών σας στις αεροφωτογραφίες. Θεωρήστε ότι ο προσδιορισμός των γεωδαιτικών συντεταγμένων των κέντρων των αεροφωτογραφιών από το χάρτη ΔΕΝ περιέχει σφάλμα. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίλυση της 1ης άσκησης έχετε προσδιορίσει την μέση κλίμακα αυτών των φωτογραφιών.

- Συγκρίνετε τα αποτελέσματα με τις συντεταγμένες των σημείων όπως προσδιορίζονται από τον χάρτη που σας έχει δοθεί. Πού οφείλονται οι διαφορές και ποια είναι η πραγματική ακρίβεια με την οποία έχουν υπολογισθεί οι οριζοντιογραφικές συντεταγμένες των δύο σημείων;

- Αν θεωρηθεί ότι στη θέση x = 80.500 mm, y = -14.300 mm της αριστερής φωτογραφίας απεικονίζεται η βάση κατακόρυφου στύλου, το μήκος της εικόνας του οποίου είναι 0.380 mm, να προσδιορίσετε το ύψος h του στύλου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ