### Φωτογραμμετρία Ι

### Άσκηση 4

##### Παράλλαξη

- Θεωρώντας ότι οι δύο αεροφωτογραφίες που σας έχουν δοθεί είναι αυστηρά κατακόρυφες, υπολογίστε την υψομετρική διαφορά των δύο σημείων που μετρήσατε για την 2η και 3η άσκηση μέσω μετρήσεων παράλλαξης, χρησιμοποιώντας την σχέση που δίνει την υψομετρική διαφορά σε συνάρτηση με την διαφορά παράλλαξης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την επίλυση της 1ης άσκησης έχετε ήδη προσδιορίσει την μέση κλίματα αυτών των φωτογραφιών.

- Εκτιμήστε την αβεβαιότητα των αναγνώσεων παράλλαξης που πήρατε και βρείτε πώς μεταδίδεται στην υψομετρική διαφορά που υπολογίσατε. Βελτιώνεται η ακρίβεια προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς από την πραγματοποίηση διορθώσεων στις μετρημένες εικονοσυντεταγμένες των δύο σημείων;

- Προσδιορίστε την ίδια υψομετρική διαφορά με τη βοήθεια του προσεγγιστικού τύπου της παράλλαξης. Σχολιάστε τις τυχόν διαφορές.

- Αν η αριστερή φωτογραφία έχει γωνία ω = 2g, υπολογίστε πόσο η μέθοδος που χρησιμοποιήσατε υπερεκτιμά ή υποτιμά την υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο σημείων που επιλέξατε. Σχολιάστε το αποτέλεσμα σε σχέση με τη θέση των δύο σημείων στην αριστερή φωτογραφία.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ