### Φωτογραμμετρία Ι

### Άσκηση 5

##### Εμπροσθοτομία

Να υπολογίσετε, από την αριστερή φωτογραφία του στερεοζεύγους που επιλέξατε, τις οριζοντιογραφικές γεωδαιτικές συντεταγμένες Χ, Υ των δύο σημείων της 2ης Ασκησης, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του εξωτερικού προσανατολισμού που δίνονται από τον σχετικό πίνακα.

- Δώστε την εκτίμηση της ακρίβειας σΧ, σΥ της παραπάνω διαδικασίας υποθέτοντας ότι :

α. τα στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού προσανατολισμού της εικόνας δεν έχουν σφάλματα

β. υπάρχει σφάλμα σω=±1g

γ. υπάρχει σφάλμα σΖο=±1m.

- Χρησιμοποιώντας τις στροφές ω και φ της δεξιάς φωτογραφίας του ίδιου στερεοζεύγους από τον σχετικό πίνακα να προσδιορίσετε τις γεωδαιτικές συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ του ενός από τα δύο σημεία της 2ης Άσκησης, χρησιμοποιώντας τις διορθωμένες εικονοσυντεταγμένες του και στις δύο εικόνες (επίλυση φωτογραμμετρικής εμπροσθοτομίας).

- Από την επίλυση των παραπάνω ερωτημάτων 1 και 3 υπολογίζονται δύο φορές οι οριζοντιογραφικές συντεταγμένες Χ, Υ ενός σημείου. Να σχολιάσετε τις πιθανές διαφορές στις υπολογισθείσες τιμές.

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κλίμακα | Φωτό | x (m) | y (m) | h (m) | ω° | φ° | κ° |
| 1:3500 | 5 | -16706.108 | 25482.354 | 756,730 | 1,4774 | -1,7833 | -49,1999 |
|  | 6 | -16490.848 | 25248.876 | 762,803 | 0,4973 | -1,4802 | -49,0248 |
|  | 7 | -16279.672 | 25021.247 | 769,276 | 0,4636 | -1,6133 | -48,7362 |
|  | 8 | -16072.160 | 24806.919 | 770,412 | 0,9581 | -1,3366 | -48,3096 |
|  | 9 | -15854.237 | 24585.894 | 772,097 | 0,0084 | 0,1757 | -47,8767 |
| 1:6000 | 19 | -16804.153 | 25307.039 | 1052,739 | 0,1913 | 1,1221 | -49,5550 |
|  | 20 | -16496.326 | 24937.028 | 1050,979 | 0,2593 | -0,1985 | -50,2400 |
|  | 21 | -16189.368 | 24588.301 | 1057,264 | 1,3495 | -1,5389 | -49,8588 |
| 1:8000 | 9 | -16721.603 | 25870.466 | 1541,700 | 0,7030 | -0,7782 | -53,7401 |
|  | 10 | -16183.085 | 25255.526 | 1537,391 | 1,4190 | -1,0008 | -53,0777 |
|  | 11 | -15675.460 | 24717.711 | 1544,134 | -0,1189 | -1,0394 | -51,9094 |