Βασικές εντολές για τη λειτουργία του προγράμματος Softplotter

Είσοδος στο περιβάλλον Unix:

Desktop-> Access files -> In my home dir (βλέπω τα αρχεία μου στον χώρο μου στον server)

Εμφάνιση των εργαλείων του softplotter:

στο command window δίνω: source /sp40 (Enter) και softplotter & (Enter)

1) Ορισμός Project

File-> New Project directory-> 	ορισμός directory στο χώρο εργασίας

-move up με διπλό κλικ στη διεύθυνση που καταλήγει σε δύο τελέιες πχ mnt/ photoh/ photoII_demo/..

- επιλογή του δικού μας χώρου στο mnt/ mass και δημιουργία ενός νέου Project directory

Στη συνέχεια στο παράθυρο Project definition επιλέγω τα εξής:

Project -> 	Select->Cartesian

Linear Unit -> Meter

DTM -> 	Grid spacing -> πχ 10m

Strategy name -> Select -> Frame

Ortho ->	10m

-> ΟΚ

2) Ορισμός φωτογραμμετρικού μπλοκ

BLOCK TOOL ->File -> New

Επιλέγω std frame

Και

Ορίζω New Block Name: πχ Block_01

->OK ->Yes

3) Ορισμός κάμερας

BLOCK TOOL->Edit -> Camera Editor

Select camera ->Επιλογή κάμερας αν υπάρχει στη λίστα

Αλλιώς

Add camera -> Ορισμός κάμερας εκ νέου ως εξής:

Focal length (σε μm):πχ 152930.00

xo (σε μm):πχ -12.00

yo (σε μm):πχ 12.00

Radial distortion (δίνω τιμές για συντελεστές ακτινικής διαστοφής)

Edit fiducials-> Add fiducials (εισαγωγή εικονοσημάτων)

->ΟΚ

4) Εισαγωγή frames

BLOCK TOOL -> Edit -> Frame editor

->Add Frame

->Tiff import (το πρόγραμμα δέχεται μόνο αυτό το φορμάτ εικόνας)

Για κάθε εικόνα δίνω προσεγγιστικές τιμές για τις παραμέτρους του εσωτερικού προσανατολισμού καθώς και τα αντίστοιχα σφάλματα (ακρίβεια προσέγγισης).

ΟΚ-> Yes (Generate RRDSs: διαδικασία δημιουργία πυραμίδων εικόνας)

5) Ορισμός Φωτοσταθερών

BLOCK TOOL -> Edit -> Ground Pt Editor

-> Import point (Επιλογή αρχείου ΦΣ)

Templates -> 	photoII

ή	New όπου μπορώ να δω τα περιεχόμενα του αρχείου, να ορίσω 			separator πχ ,  και να ορίσω Fields (κάνοντας κλίκ στα στοιχεία)

πχ Pt Name

OK-> Apply

ή

-> Add point (χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων ΦΣ)

6) Εσωτερικός προσανατολισμός

BLOCK TOOL -> Activities -> Interior orientation

-> Επιλογή εικόνας πχ 165087

-> Επιλογή εικονοσήματος από λίστα

zoom in (δεξί κλικ)

στόχευση (αριστερό κλικ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε σημείο πρέπει να επιλέξω accept για να καταγραφεί η μέτρηση

7) Μετρήσεις Φωτοσταθερών

Block Tool -> Activities -> Interior orientation

Zoom in (δεξί κλικ)

Στόχευση (αριστερό κλικ)

Pan (μεσαίο κουμπί στο ποντίκι)

->Επιλογή GCP από λίστα , στόχευση και μέτρηση (Take measurement)

ή

->Add Tiepoint για εισαγωγή σημείου σύνδεσης, επιλογή ονόματος πχ Τ1, επιλογή του σημείου από τη λίστα, στόχευση και μέτρηση (Take measurement)

Μέσω της εντολής Drive to Estimate έχω προσεγγιστική θέση του σημείου που επιλέγω από τη λίστα στην εικόνα εφόσον όμως έχω στοχεύσει στην κάθε εικόνα 3 ΦΣ.

8) Triangulation

BLOCK TOOL-> Activities -> Triangulation

Convergence value: πχ 1m

Max iterations: 10

Estimate (καλύτερα όχι)

Run -> View results -> Update -> Accept ->OK

BLOCK TOOL-> FILE -> SAVE ->EXIT

9) Δημιουργία επιπολικών εικόνων και  στερεο-παρατήρηση

STERO TOOL-> File -> New stereopair

Επιλέγω -> Std frame ->001 και 002

Δίνω όνομα -> πχ stereo_01

Στερεοσκοπική παρατήρηση και μετρήσεις μέσω:

View -> Stereo

Shift + δεξί κλικ: Αλλάζει το Ζ

Esc : Ο κέρσορας φεύγει από το παράθυρο στερεοπαρατήρησης

10) Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM ή ΤΙΝ ανάλογα με την εφαρμογή)

DEM TOOL

Set strategy: 	Min. Threshold (για συντελεστή συσχέτισης)

Noise (επίπεδο θορύβου εικόνας)

Max –x parallax (περιορισμός της περιοχής αναζήτησης)

Image -> Options 	-> Show contours

-> Autorelink

->OK-> Apply-> spacing 10m

SURFACE TOOL

File -> New -> Επιλογή block, images και δίνω όνομα για το νέο TIN.

Units meter και ορισμός spacing: πχ 10m

-> OK

Activities ->Collect

Βασικοί χειρισμοί για διορθώσεις ή χειροκίνητη δημιουργία μοντέλου:

Αριστερό κλικ: βάζω σημείο

Δεξί κλικ: δέχομαι κλικ

Backspace: σβήνω το τελευταίο σημείο

11) Δημιουργία ορθοφωτογραφίας

ORTHO TOOL-> File -> New ->Επιλογή TIN, imagery πχ 87 και spacing 10m

Activities -> Orthorectify

View -> Raster

12) Απόδοση

KDMS TOOL -> File -> New -> Επιλογή stereopair, ortho και ΤΙΝ

View-> StereoWindow

Μέσω Export to DXF εξαγωγή απόδοσης